| Противогаз ПШ-20РВ-2-ПСБ (шланговая линия 20м – 2шт, маска панорамная ППМ-88 - 2 шт., х/б амуниция – 2шт.). ТРТС 019/2011, ГОСТ 12.4.236-2012 | Противогаз ПШ-20РВ-2-ПСБ – двухканальный шланговый противогаз с ручным нагнетателем, расположенным в металлическом барабане. Предназначен для защиты органов дыхания, глаз и лица человека при выполнении работ в условиях содержания кислорода в воздухе менее 17% объемных, а также при содержании вредных веществ неизвестного состава и концентраций или при содержании вредных веществ в воздухе более 0,5% объемных, при выполнении работ в замкнутых емкостях, колодцах, цистернах и т.п. в диапазоне температуры окружающей среды от минус 30 до плюс 40 °С. Комплектация: - маска панорамная ППМ-88 – 2 шт.; - шланг резино-тканевый армированный стальной спиралью воздухоподводящий (длина 20 метров) – 2шт; - гофрированная трубка – 4 шт; - амуниция из хлопчатобумажного материала (поясной ремень из бельтинга с плечевыми лямками и сигнально-спасательная веревка – 23 м.) – 2шт.; |  |
| --- | --- | --- |