ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(противогаз фильтрующий)

| Позиция КТРУ № 32.99.11.110-00000003 |  |
| --- | --- |
| Количество товара | _____ штук. |
| Тип противогаза по способу защиты | Фильтрующий. |
| Тип противогаза по назначению | Гражданский (для гражданского населения). |
| Тип фильтра в зависимости от вида загрязнений окружающего воздуха1 | Комбинированный. |
| Размер (рост) лицевой части противогаза (маски и подмасочника) | Универсальный. |
| Категория маски2 | 3. |
| Класс эффективности фильтрации аэрозолей3 | Класс Р3. |
| Класс эффективности фильтрации газов и паров1 | Класс 1. |
| Марка фильтра противогаза1 | А, В, Е, К, SX4, NOP3. |
| Тип ремней крепления и/или оголовья маски противогаза | Саморегулируемый. |
| Прочие требования | Новые, не ранее 2023 года изготовления, срок хранения от производителя – не менее 12 лет. |
| Примечания 1 – по ГОСТ 12.4.235-2012 (ГОСТ 12.4.235-2019) «ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтры противогазовые и комбинированные. Общие технические требования. Методы испытаний. Маркировка». Допускается поставка противогазов с фильтрами, которые обеспечивают дополнительную защиту, соответствующую маркам АХ и HgP3 по ГОСТ 12.4.235-2012 (ГОСТ 12.4.235-2019). 2 – по ГОСТ 12.4.293-2015 «ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Маски. Общие технические условия». Маска специального назначения, предназначенная для применения в аварийных условиях. Маски категории 1 и 2, не предназначенные для применения в аварийных условиях, не допускаются в качестве комплектующих поставляемых фильтрующих противогазов. 3 – по ГОСТ 12.4.246-2016 «ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтры противоаэрозольные. Общие технические условия». 4 – обеспечение защиты от монооксида углерода (CO) по ГОСТ 12.4.235-2012 (ГОСТ 12.4.235-2019) «ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтры противогазовые и комбинированные. Общие технические требования. Методы испытаний. Маркировка». |  |