| # Аппарат шланговый с приводом "Противогаз ПШ-2-40 (1шл.л., 40м, МАГ-ЗЛ (1шт.), х/б)" # Арт. 102-514-0048 |  | Предназначен для защиты органов дыхания, кожи лица и глаз человека при выполнении работ в условиях недостаточного содержания кислорода в воздухе (менее 17% объемных), а также при содержании вредных веществ неизвестного состава и концентраций, или при содержании вредных веществ в воздухе более 0,5% объемных, при выполнении работ в замкнутых емкостях, колодцах, цистернах и т.п., в диапазоне температуры окружающей среды от минус 40 до плюс 40 °С. Противогаз представляет собой одноканальный изолирующий дыхательный аппарат, снабжающий пользователя чистым воздухом через воздухоподводящий шланг с помощью нагнетателя. Комплектация: - маска панорамная МАГ-ЗЛ (категории 3) – 1 шт.; - шланг резино-тканевый армированный стальной спиралью воздухоподводящий, закрепленный на барабане в сборе, длиной 40 метров - 1 шт.; - удлинённая соединительная гофрированная трубка длиной 1 метр – 1 шт.; - амуниция из х/б материала, состоящая из поясного ремня с поясной пряжкой, плечевых лямок с плечевыми и страховочной пряжками, сигнально-спасательной веревки длиной 45 м; - барабан на подставке с закрепленной на нем электроручной воздуходувкой, вентилятор которой приводится в действие с помощью электродвигателя или ручного привода вращением рукоятки; механизм переключения одного вида привода на другой автоматический; - стяжка монтажная для фиксации соединительной трубки на плечевой лямке амуниции; - колпачок (заглушка); - рукоятка ручного привода; - дроссель; - руководство по эксплуатации. Панорамная полнолицевая маска МАГ-ЗЛ состоит из панорамного стекла-корпуса из поликарбоната, резинового уплотнителя с двойным обтюратором, узла клапана выдоха с защитным экраном, резинового подмасочника с клапанами вдоха, мембраны для речевого общения, оголовья. Маска устойчива к открытому пламени, имеет защитную металлическую накладку на верхней оправе маски. Коэффициент подсоса под маску не более 0,0001%. Маска имеет универсальный размер, идеально садится на лицо с различными размерами и формами без предварительной подгонки. Маска снабжена боковым левосторонним резьбовым соединением КР 40x4,0 по ГОСТ 8762-75. Хлопчатобумажная амуниция подходит для работ во взрывоопасных средах. Исполнение ПШ-2-40: одноканальный аппарат, с шлангом воздухоподводящим длиной 40 метров и барабаном с электроручной воздуходувкой. Преимущества: неограниченное время защитного действия и автономность от окружающей среды; простота в обслуживании; широкий спектр применении. Температура хранения от - 40 до + 50°С Гарантийный срок хранения противогаза: 3 года Гарантийный срок хранения сигнально-спасательной веревки: 1 год Соответствие нормативным документам: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.236-2012 (класс 2); Маска: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.293-2015 (категория 2,3). |
| --- | --- | --- |